別記12（第10条関係）

－大・中規模防火対象物の消防計画－

第１章　　総　則

第１節　計画の目的及び適用範囲等

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　　　　 ）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災予防及び火災、地震その他の災害（以下「火災等」という。）による人命の安全並びに被害の軽減を図ることを目的とする。

（作成上の留意事項）

１　作成する消防計画の根拠法令を明確にします。

２　第１条の（　　　　　　　　　　）内には、事業所の正式名称を記入します。

（適用範囲）

第２条　この計画は、（　　　　　　　　　 ）に勤務（居住）し、又は出入りするすべての者に適用する。

▲２　防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

（▲は、該当する場合に記載するものである。以下同じ。）

（作成上の留意事項）

１　第２条第１項の（　　　　　　　　　　）内には事業所の正式名称を記入します。

２　消防計画の適用範囲を明確にして、事業所等に勤務（居住）し、出入する社員、その他の関係者すべてに適用するように定めます。

▲（委託状況等）

第３条　防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は、別記様式１のとおりとする。

（作成上の留意事項）

1　防火管理業務の一部を第三者に委託した場合に本条が必要となり、すでに消防計画を作成している事業所は変更届出が必要になります。

2　当該委託者が管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に防火管理業務を実施するよう定めます。

第２節　管理権原者の責務等

第４条　管理権原者（　　　　　　　　　　　）は、防火管理業務に関するすべての責任を有し、次の事項について責務を有する。

(1)　（　　　　　　　　　　　）全体について防火安全性を高めるよう努めなければならない。

(2)　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる者を防火管理者に選任する。

(3)　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、火災等の対応について必要な指示を与えなければならない。

(4)　管理権原者は、防火上の建築構造の不備や消防用設備等・特殊消防用設備等の不備欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

(5)　管理権原者は、防火対象物点検資格者に火災予防上必要な事項等について点検させ、その結果を消防署長に報告しなければならない。

（作成上の留意事項）

１　（　　　　　　　　　　）内には、管理権原者又は事業所の正式名称を記入します。

２　防火管理業務は、管理権原者が防火管理者に行わせるものであり、最終的な防火管理責任は管理権原者にあるということを計画の中で明確にしておくことが必要です。

３　防火管理者から自主点検結果などについて報告させ、不備な点があった場合は、管理権原者の責任で速やかに改修することを明確にします。

４　消防法施行令第４条の２の２に該当する場合は、火災予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物となります。

第３節　防火管理者の責務等

（防火管理者の責務）

第５条　防火管理者（　　　　　　　　　　）は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次に掲げる責務を有する。

(1)  消防計画の作成又は変更

(2)  消火、通報、避難誘導等の訓練の実施

(3)　火災予防上の自主検査等の監督

(4)　自衛消防の組織の編成

(5)  防火管理上必要な教育の実施

(6)  防火対象物又は消防用設備等に関する法定点検の立合い

(7)  改修工事など工事中の立会い及び安全計画の策定

(8)  火気使用、取扱いの指示、監督

(9)  収容人員の適正管理

(10) 防火担当責任者及び火元責任者に対する指導、監督

(11) 管理権原者への提案や報告

(12) 消防機関への各種届出、点検・整備、連絡及びこれらの書類の防火管理維持台帳への編冊、整理・保管

(13) その他防火管理上必要な業務

第２章　火災予防事項

第１節　予防管理

（火災予防）

第６条　日常の火災予防を図るため、次の対策等を行う。

(1)　従業員は、火気管理、出火防止及びこの計画を遵守し、火災予防を行うものとする。

(2)　廊下、避難階段、避難口、避難通路等には、避難障害となる物品を置かないこと。

(3)　防火管理業務を確実に実行するため、防火担当責任者及び火元責任者を定め、次の防火管理業務を行う。

編成と任務

火災予防のための組織編成（例）

| 防火管理者 | 防火担当責任者 |  | 火元責任者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 総務部長 氏 名 | １階 | Ａ課Ａ課長 氏名 | Ａ 室 | Ａ課 氏名 |
|  |  |  | Ｂ 室 | Ｂ課 氏名 |
|  |  |  | Ｃ 室 | Ｃ課 氏名 |
|  |  |  | Ｄ 室 | Ｄ課 氏名 |
|  | ２階 | Ｅ課Ｅ課長 氏名 | Ｅ 室 | Ｅ課 氏名 |
|  |  |  | Ｆ 室 | Ｆ課 氏名 |
|  |  |  | Ｇ 室 | Ｇ課 氏名 |
|  |  |  | Ｈ 室 | Ｈ課 氏名 |

(4)　火災予防上の自主検査（日常・定期）は、別表１「自主検査チェック表」（日常）、別表２「火気設備器具及び防火施設等の自主検査チェック表」（定期）に基づき実施する。

(5)　消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、別表３「消防用設備等自主点検チェック表」に基づき実施する。

(6)　検査及び点検の結果は、防火管理者が管理権原者に報告する。

２　管理権原者は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持するために法定点検を消防設備士等に委託して実施しなければならない。

３　防火管理者は消防用設備等を点検するときには立ち会わなければならない。

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検（例）

|  | 機器点検 | 総合点検 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 月 | 月 |
| 屋内（屋外）消火栓設備 | 月 | 月 |
| スプリンクラー設備 | 月 | 月 |
| 自動火災報知設備 | 月 | 月 |
| 非常警報設備 | 月 | 月 |
| 避難器具 | 月 | 月 |
| 誘導灯 | 月 | 月 |

（作成上の留意事項）

１　日常の火災予防及び地震等の災害時の出火防止の処置を防火管理者自ら行なうことは困難であり、従業員等全員が任務分担し、火災予防に取り組まなければなりません｡

２　火元責任者及び防火担当責任者は階ごと又は区域ごとに指定します｡

３　火元責任者は防火担当責任者を、防火担当責任者は防火管理者を補佐し、区域内の火気の管理を徹底するため、従業員等に対する指導及び監督の業務を行ないます｡

４　火元責任者及び防火担当責任者は定期的に実施した自主点検結果を記録するとともに、その結果を防火管理者に報告することを定めておきます｡

５　消防用設備等の自主点検は腐食、正規の場所からの設置移動、転倒等外観から確認できる範囲で行ないます｡

６　消防用設備等の法定点検は、通常消防設備士又は消防設備点検資格者等の有資格者が行ないます｡

（防火担当責任者の業務）

第７条　防火担当責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

(2) 防火管理者の補助に関すること。

(3) 休日、夜間における予防管理に関すること。

ア 休日、夜間に営業を行わない事業所等

(ｱ) 退社時における措置に関すること。

(ｲ) 警備担当部門等への業務引継ぎ等に関すること。

イ ２４時間営業の事業所等

昼間から夜間体制への移行業務の引継ぎ等に関すること。

(4) その他防火管理上必要な業務に関すること。

（火元責任者の業務）

第８条　火元責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 担当区域内の火気の管理に関すること。

(2) 担当区域内の建築施設、避難設備、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備等及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。

(3) 地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。

(4) 防火担当責任者の補助に関すること。

(5) その他防火管理上必要な業務に関すること。

（消防機関等への報告・連絡事項等）

第９条　関係者は次に掲げる事項について消防機関等へ報告等を行うものとする。

(1) 消防機関へ報告、連絡する事項

| 種 別 | 届出等の時期 | 届出者等 |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者選任（解任）届出 | 防火管理者を選任したとき、又は解任したとき | 管理権原者 |
| 消防計画作成（変更）届出 | 消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき ア 管理権原者又は防火管理者の変更 イ 自衛消防の組織の大幅な変更 ウ 用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等・特殊消防用設備等の点検、整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更 ▲エ 防火管理業務の一部委託に関する事項の変更 | 防火管理者 |
| 消火・避難訓練等実施の通報 | 自衛消防訓練を実施するとき | 防火管理者 |
| 消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果報告 | ○年に１回（総合点検終了後の消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告書） ▲特殊消防用設備等の点検は、その設置維持計画に基づき実施し、報告する。 | 防火管理者の確認を受けた後に関係者が報告する。 |
| ▲防火対象物の点検結果報告 | １年に１回 | 管理権原者 |
| ▲消防用設備等・特殊消防用設備等の設置届出 | 消防用設備等・特殊消防用設備等を設置したとき | 関係者 |
| その他 |  |  |

（作成上の留意事項）

消防用設備等・特殊消防用設備等の点検結果については、消防法第17条の３の３の規定に基づき、飲食店、店舗、病院等の不特定多数の者が出入する特定防火対象物は１年に１回、共同住宅、学校、事務所等の非特定防火対象物は３年に１回、消防署長に報告することが義務付けられています。

(2) 防火管理者へ報告、連絡する事項

| 種 別 | 実施時期 | 実施者等 |
| --- | --- | --- |
| 自主検査 （日常・定期） | （日常）毎日 （定期）○月 ○月 | ○○○○ |
| 消防用設備等 の自主点検 | ○月と○月の年２回 | ○○○○ |

(3) 防火管理維持台帳の編冊、整理及び保管

管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等をこの計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管する。

２　防火管理者は、各種報告・届出及び自衛消防訓練等について消防機関等と事前相談等連絡を十分に行い、防火管理業務の適正な遂行に努めるものとする。

（宿〔日〕直員の業務）

第１０条　宿〔日〕直員は、事業所等を定期的に巡回し、火災予防上の安全を確認するとともに、その結果を防火管理者に報告しなければならない。

（自主点検をするための組織）

第１１条　自主点検をするための点検班を編成し、防火対象物に設置されている建築施設、火気使用設備・器具、電気設備及び消防用設備等について適正な機能を維持するために点検を行う。

自主点検を実施するための組織編成（例）

| 種別 | 実施区分 | 実施班 |
| --- | --- | --- |
| 自主点検 | 消火器 | 第１種消防用設備点検資格者等 ○○課 氏 名 |
|  | 屋内（屋外）消火栓設備 |  |
|  | スプリンクラー設備 |  |
|  | 自動火災報知設備 | 第２種消防用設備点検資格者等 ○○課 氏 名 |
|  | 非常警報設備 |  |
|  | 避難器具 |  |
|  | 誘導灯 |  |
|  | 建築物 | ○○課 氏 名 |
|  |  | ○○課 氏 名 |
|  | 火気使用設備 | ○○課 氏 名 |
|  |  | ○○課 氏 名 |
|  | 電気設備 | 電気主任技術者等 ○○課 氏 名 |
|  | 機械設備 | ○○課 氏 名 |
|  |  | ○○課 氏 名 |
|  | 危険物施設 | 危険物取扱者等 ○○課 氏 名 |

（建築施設等の自主点検）

第１２条　点検班は、建築施設、避難施設、火気使用設備・器具、危険物施設等について、下表により定期的に点検しなければならない。

建築施設等の自主点検（例）

| 点検対象 | 点 検 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
| 建築施設 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
| 火気使用設備・器具 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
| 危険物施設 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
| 電気設備 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |

２　第１項の自主点検は、別表４「防火・避難施設等自主検査チェック表」（定期）により定期的に行う。

（消防用設備等の自主点検）

第１３条　点検班は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために、下表により法定点検のほか自主点検をしなければならない。

２　消防用設備等の自主点検は、別表５「消防用設備等自主点検チェック表」（定期）により、定期的な法定点検（６ヶ月ごとに１回）の合間に、概ね２回以上行う。

消防用設備等の自主点検（例）

|  | 点 検 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機 器 点 検 | 総 合 点 検 |
|  | 月 | 月 |
| 屋内（屋外）消火栓設備 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
| 誘導灯 | 月 | 月 |

（作成上の留意事項）

点検は、防火対象物に設置されているすべての消防用設備等について行います。

▲（共用部分の検査）

第１４条　共用部分の消防用設備等、建築施設、火災使用設備・器具、危険物施設等の自主点検・検査は（　　　　　　　　　　）がしなければならない。

▲（内装制限の遵守）

第１５条　本建物において改修等で使用する内装材は、関係法令で定める仕様以上としなければならない。

２　本建物で使用するカーテン、じゅうたん等は、防炎品としなければならない。

（不備欠陥等の整備及び報告）

第１６条　防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者の指示を受け改修しなければならない。

２　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間がかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を策定しなければならない。

（作成上の留意事項）

管理権原者は、自主点検及び法定点検の報告内容を確認し、不備・欠陥で改修や予算措置に時間がかかるものについては、改修計画を策定し、改修に努めます。

▲（統括防火管理者への報告）

第１７条　防火管理者は、自主点検及び法定点検の結果を統括防火管理者へ報告しなければならない

２　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修計画及び改修結果を統括防火管理者に報告しなければならない。

（作成上の留意事項）

自主点検及び法定点検の結果について、統括防火管理者に報告することを明記し、点検の結果、不備欠陥事項がある場合の改修計画及び改修結果の報告についても、合わせて明記します。

第２節　出火防止の管理

（火気等の使用時の遵守事項）

第１８条　火気等を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- ガスコンロ、電熱器等の火気使用設備・器具は、指定された場所で使用すること。

- 火気使用設備・器具を使用する場合は、事前に設備・器具の点検をしてから使用すること。

(3) 火気使用設備・器具の周囲には、可燃物を置かないこと。

(4) 火気使用設備・器具を使用した後には、必ず点検を行い安全を確認すること。

(5) 喫煙場所以外の場所では、喫煙しないこと。

(6) 終業時には、灰皿等を指定された安全な場所に集めること。

（臨時の火気使用等）

第１９条　次に掲げる事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

(1) 指定された場所以外で臨時に火気を使用するとき

(2) 各種の火気使用設備・器具を設置又は変更するとき

(3) 催物の開催及びその会場で火気を使用するとき

(4) 危険物の貯蔵、取扱い又は種類、数量等を変更するとき

(5) 改装又は模様替等の工事を行うとき

(6) その他防火管理上必要な事項

（放火防止対策）

第２０条　放火を防止するため、次の対策を講じること。

(1) 死角となりやすい通路、階段室、洗面所等に可燃物を置かない。

(2) 物置、ゴミ集積所等の施錠管理を徹底する。

(3) 建物内外の整理整頓を行う。

(4) トイレ、洗面所の巡視を行う。

(5) 火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。

(6) 階段室、トイレ等死角となる場所の挙動不審者の監視を行う。

(7) 監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の不定期的な巡回監視を行う。

(8) 夜間通用口における入館者チェックを徹底する。

（危険物品等の管理）

第２１条　本建物内へは、原則として危険物品の持込みを禁止とする。ただし、本建物内への持ち込みが禁止されている危険物品の仕様が申請等により認められた場合は、次の事項を遵守し、安全管理を行うものとする。

(1) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに不要なものを置かないこと。

(3) 危険物が盛れ、あふれ又は飛散しないようにすること。

(4) 指定可燃物及び高圧ガス等の危険物品等については、それぞれの関係法令に基づき、貯蔵、取り

扱うこと。

(5) 定期的に点検し、その結果を記録保存し安全管理に活用すること。

（施設に対する遵守事項）

第２２条　防火管理者又は従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する避難施設

ア 避難の障害となる設備を設け、又は物品を置かないこと。

イ 床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持すること。

ウ 避難口等に設ける戸は、容易に開錠・開放できるものとし、開放した場合は、廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

(2) 火災が発生したときの延焼を防止し、又は有効な消防活動を確保するための防火施設

ア 防火戸は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

イ 防火戸等に近接して延焼拡大の要因となる可燃性の物品を置かないこと。

（工事中の安全対策）

第２３条　防火管理者は、増改築等の工事を行うときは工事中の安全対策をたて、また、次に掲げる事項の工事を行うときは「工事中の消防計画」を消防署長に届出なければならない。

(1) 増築等で建築基準法第７条の３に基づき、特定行政庁に仮使用申請をしたとき。

(2) 消防用設備等の増設又は改修工事に伴い、当該設備の機能を停止をさせるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。

２　防火管理者は、工事関係者に対して次に掲げる事項を周知し、遵守させなければならない。

- 溶接その他の火気を使用して工事を行う場合は、作業計画を防火管理者に提出し、必要な指示をうけること。

- 火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる態勢をとること

- 指定された場所以外では、禁煙、たき火等の火気を使用しないこと。

(4) 危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を得ること。

(5) 工事区域内の作業場ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について定期的に防火管理者に報告させること。

（収容人員の管理）

第２４条　防火管理者は、建物の収容能力を把握し、過剰な人員が入館しないように従業員に徹底させるとともに、混雑が予想される場合は、掲示板、案内板等により収容人員を規制する。

- 災害活動事項

第１節　自衛消防の組織の編成と任務

（自衛消防隊の設置）

第２５条　火災等の災害が発生したときに被害を最小限に止めるため自衛消防隊を設置する。

２　自衛消防隊の編成及び主たる任務は、別表６のとおりとする。

（自衛消防隊長等の任務）

第２６条　自衛消防隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように統括し、また、消防隊との連携を密にしなければならない。

２　自衛消防隊長は、被害状況及び避難誘導状況の把握を行わなければならない。

３　自衛消防副隊長は、隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行する。

４　担当区域の責任者は、担当区域の初期活動の指揮統制を図るとともに隊長への報告及び連絡を密にしなければならない。

（通報連絡）

第２７条　火災の発見者は、消防機関（１１９）へ「所在地、名称及び目標、被害の状況等」を通報するとともに（　　　　　　　　　）に知らせ、さらに周辺に火災を知らせなければならない。

（消火活動）

第２８条　消火係員は、消火器具及び屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行い、火災の延焼拡大防止にあたらなければならない。

（避難誘導等）

第２９条　避難誘導係員は、火災が発生した場合、適切な避難経路を選択し、避難誘導にあたらなければならない。

２　エレベ－タ－による避難は行わず、また屋上への避難も原則として行わない。

３　避難誘導係員の部署は、非常口、階段室前及び行き止まり通路等とする。

また、忘れ物等のため、屋内に戻る者のないようにしなければならない。

４　避難誘導にあたっては、放送設備、携帯用拡声器又はメガホン等を有効に活用して避難者に避難方向及び火災の状況を知らせ、混乱の防止に努め、出火階及び上層階の者を最優先に避難させなければならない。

５　避難器具は、地上との連携を図り、安全に留意して設定しなければならない。

６　負傷者及び逃げ遅れた者に関する情報を得たときは、直ちに本部へ連絡しなければならない。

７　避難終了後、速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、本部へ連絡しなければならない。

（安全防護措置）

第３０条　安全防護係員は、火災が発生したとき排煙口の操作を行うとともに、防火戸・防火シャッタ－又は防火ダンパ－等の閉鎖等を行わなければならない。

（応急救護）

第３１条　救護係員は、消防隊の活動に支障のない安全な場所に救護所を設置しなければならない。

２　救護係員は、負傷者等の応急手当を行い、救急隊と密接な連絡をとり、負傷者等を速やかに搬送しなければならない。

３　救護係員は、負傷者等の住所、氏名、搬送先及び負傷程度等必要な事項を記録しておかなければならない。

（休日、夜間における自衛消防活動）

第３２条　休日、夜間に発生した火災等の災害に対しては、次に掲げる活動を行わなければならない。

(1) 火災を発見したときは、直ちに消防機関に通報したあと、初期消火活動を行うとともに、在館者に火災の発生を知らせ、避難誘導をしなければならない。

(2) 自衛消防隊長及び防火管理者等の関係者に緊急連絡網により急報しなければならない。

(3) 消防隊に対しては、火災を発見したときの状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所へ誘導をしなければならない。

休日、夜間の自衛消防組織の編成表（例）

１　休日の指揮体制

防災センター勤務員　　　　　通報連絡担当

自衛消防本部隊　　　　　　　　　（○名）　　　　　消火担当

指揮者

消防・防災設備要員　　　　　消火担当

防災センター                 　（○名）       　 通報連絡担当

警備日直責任者     ※ 休日出勤者も、自衛消防活動を行うものとする。

１  防災センターへの通報連絡

２  初期消火

２　夜間の指揮体制

防災センター勤務員　　　　　通報連絡担当

自衛消防本部隊　　　　　　　　　（○名）　　　　　消火担当

指揮者

消防・防災設備要員　　　　　消火担当

（○名）       　 通報連絡担当

駐車場要員　　　　　　　　　消火担当

（○名）

防災センター

警備日直責任者     ※夜間の残業者も、自衛消防活動を行うものとする。

１  防災センターへの通報連絡

２  初期消火

（自衛消防隊の組織の装備）

第３３条　自衛消防活動要員等に必要な装備品等は、別表７「自衛消防活動等装備品リスト」に定める。

２　装備品等は、防災センター等に保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理するものとする。

（避難経路図等）

第３４条　防火管理者は、人命の安全を確保するため消防設備等の位置及び屋外へ通じる避難経路図を作成し、見やすい場所に掲示するとともに、従業員等（居住者）すべてに周知徹底しなければならない。

（作成上の留意事項）

当該建物の避難経路図等を、各階平面図を用い、避難経路を図示し消防計画に添付してください。

第２節　火災時の活動

（火災発見時の措置）

第３５条　火災の発見者は、消防機関（119番）への通報及び防災センターに出火の場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

２　防災センター等の勤務員は、火災を確認後、直ちに消防機関（119番）へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、必要により放送設備等により周知する。

（通報連絡）

第３６条　通報連絡班は、次の行動を行うものとする

- 現場確認者等から火災の連絡を受けた時は、直ちに119番通報する。

- 火災発生確認後、避難が必要な階の在館者への避難の放送を行う。

- 自衛消防隊長及び関係者への火災発生の連絡を行う。

- 避難が必要な階以外の階への火災発生及び延焼状況の連絡を行う。

- 情報収集内容の記録

- 出火場所、火災規模、燃えているもの、延焼危険の確認

- 逃げ遅れ者、負傷者の有無及び状況の確認

- 消火活動状況、活動人員の確認

- 防火区画形成状況の確認

- 危険物品等の有無の確認

- 自衛消防隊長への報告

（消火活動）

第３７条　消火班は、消火器又は屋内消火栓設備を活用して初期消火を行うとともに防火戸、防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。

（避難誘導）

第３８条　避難誘導班は、出火階及びその直上階（出火階が１階又は地下階の場合は、１階及び地下階）を優先して避難誘導するものとする。

２　エレベーター・エスカレーターによる避難は原則として行わないものとする。

３　避難誘導班は、非常口、特別避難階段附室前及び行き止まり通路等に部署する。また、忘れ物等のため、再び入る者のないように万全を期するものとする。

４　避難誘導の開始の指示命令は、自衛消防隊長が出火場所、火災の程度、消火活動状況等を総合的に、かつ、短時間のうちに判断し責任を持って行うものとする。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させなければならない。また、聴覚障害者、外国人については、担当者を指定して避難させるものとする。

６　避難放送にあたっては、早口を避け、落ち着いた口調で、同一内容を２回程度繰り返して行い、パニック防止に努める。

７　負傷者及び逃げ遅れ者等について情報を得たときは、直ちに自衛消防本部（防災センター等）に連絡しなければならない。

８　避難終了後、人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防本部（防災センター等）に報告するものとする。

▲（安全防護）

第３９条　安全防護班は、火災が発生した場合、相互に協力して排煙設備の操作を行うとともに防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖を行うものとする。

２　出火階の防火戸、防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖するものとする。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく、手動で閉鎖するものとする。

４　空調設備は、空調ダクトに火・煙が流入し、煙の拡散等危険性が拡大するので、原則として停止させることとする。

５　危険物等消防活動に支障となる物件が火災発生現場の近くにある場合は、できるだけ早く除去するものとする。

６　エレベーター及びエスカレーターは、昇降路が煙道となる危険があるため、原則として停止するものとする。

７　消火活動終了後は、スプリンクラー制御弁を停止し、水損防止を行うものとする。

▲（救出救護）

第４０条　応急救護班は、救護所を消防隊の活動の支障のない安全な場所に設置するものとする。

２　応急救護班員は、相互に協力して負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡をとり、病院に搬送できるように適切な対応を行うものとする。

３　応急救護班は、負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢及び負傷箇所等必要な事項を記録するものとする。

４　応急救護班は、逃げ遅れた者の情報を得た場合は、現場に急行し、特別避難階段等の附室等安全な場所へ救出するものとする。

（消防機関への情報提供等）

第４１条　消防機関の活動が効果的に行われるよう、次の情報提供等を行うものとする。

- 自衛消防の組織の活動状況

(2)　消防隊の進入路及び特殊車等の停車位置の確保

(3)　火災現場への誘導

(4)　出火場所、延焼範囲、逃げ遅れ者の有無、避難誘導状況、消防活動上支障となるものの有無などの情報の提供

(5)　自衛消防隊本部等の設置場所

第３節　地震時の活動

（発生時の初期対応）

第４２条　地震発生時は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、自衛消防隊長は、建物全体の被害状況を把握し、館内放送等により在館者等に情報を提供する。

２　地区隊長は、被害の状況や火気使用設備器具などの点検結果を自衛消防隊長に報告する。

３　初期情報の収集と管理

(1)　自衛消防本部（防災センター等）は、被害状況等の情報を一元化し収集・管理する。

▲(2)　防災センター等の勤務員は、気象庁の地震情報、津波情報及び緊急地震速報等の情報収集を行う。

４　出火防止

（1） 火気使用設備器具の直近にいる者は揺れを感じたとき又は大きな揺れがおさまった後、電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

（2） 二次災害の発生を防止するため、火気使用設備器具、危険物施設等について点検を実施し、出火防止に努める。

▲（緊急地震速報受信時の対応）

第４３条　防災センター等の勤務員は、緊急地震速報を受信した場合は、次の活動を行うとともに統括防火管理者（自衛消防隊長）に報告する。

（1） 避難口等及び防火戸等の電気錠を解錠し、避難経路を確保する。

（2） 人命の安全、被害の軽減及びパニックの発生防止のための在館者への緊急地震速報発表の放送等を行う。

（3） 火気使用設備器具の担当者は、出火防止のため電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

▲（地震による出火防止への対応）

第４４条　地震発生後の出火防止等は次によるものとする。

(1)　地区隊長は、担当区域内の出火危険箇所に初期消火担当を派遣し、早期発見・消火を行う。

(2)　複数の出火箇所がある場合の消火活動は、避難経路となる場所を優先して行う。

（避難誘導）

第４５条　自衛消防隊長は、地震が発生した場合、本建物の被害状況等に応じ、避難開始の指示を判断する。

（避難上の留意事項）

第４６条　自衛消防隊長は、地震時の避難については、次によるものとする。

（1） 避難誘導班へ指示し、在館者を所定の場所へ避難させる。

（2） 収容物等に挟まれた人又は閉じ込められた人がある場合は、救出救護活動を指示する。

（3） 防災関係機関から避難命令があった場合は、速やかに避難誘導を行うことを指示する。

▲（帰宅困難者対策）

第４７条　帰宅困難者となるおそれのある当該建物内の関係者等に対する支援の確保及び情報の提供等については、本計画に定めるほか各事業所の消防計画に定めるものとする。

第４章　　教育訓練

第１節　教育

（防災教育の実施時期等）

第４８条　防火管理者が行う防災教育の対象者、時期及び回数は、下表のとおりとする。

防災教育の実施時期等（例）

| 対 象 者 | 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ○ 月 ○ 月 |  |
|  | 朝 礼 時 |  |
| アルバイト |  |  |
|  | 就 業 時 |  |
| 備 考 |  |  |

（防災教育の内容）

第４９条　防災教育の内容は、概ね次に掲げる項目とする。

(1) 消防計画について

(2) 従業員が遵守すべき事項について

(3) 火災等の災害が発生した場合の対応について

(4) その他火災予防上必要な事項

（講演会等）

第５０条　防火管理者等は、消防機関が行う講演会及び研修会等に積極的に参加しなければならない。

（ポスタ－パンフレット等の掲示）

第５１条　防火管理者は、消防機関から配布されるポスタ－等を見やすい場所に掲示するとともに、防災教育を実施するときに配布し防火思想の普及を図らなければならない。

第２節　訓練の実施

（訓練の実施時期）

第５２条　防火管理者は、下表により訓練を実施しなければならない。

訓練の実施時期（例）

|  |  | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
|  | 消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練 | 月 |
|  |  | 月 |
|  | 消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練 | 月 |
|  |  | 月 |
|  |  | 月 |
|  | 屋内消火栓、消防活動に使用する設備・器具等の取扱い訓練 | 随 時 |

（訓練時の安全対策）

第５３条　防火管理者は、訓練時における訓練参加者の事故防止等を図るため、訓練実施前、訓練実施中、訓練実施後の安全管理を実施するものとする。

（自衛消防訓練実施結果の検討）

第５４条　防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練結果について検討会を開催する。

なお、検討会には、原則として訓練に参加した者が出席するものとする。

２　防火管理者は、別表８「自衛消防訓練実施結果記録書」に記録し、以後の訓練に反映させるものとする。

（消火訓練及び避難訓練の通報）

第５５条　防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を実施する場合は、事前に「消火・避難訓練通知書」を消防署長に提出しなければならない。

雑　則

附　則

この計画は、　　　　年   月   日から施行する

別表１

自主検査チェック表（日常）（例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月

| 点検項目 点検日 | 障害となるものはないか 通路、階段等に避難の | なるものはないか 防火戸の閉鎖障害と | 燃えやすいものはないか 火気使用器具の周囲に | 配線になっていないか 電気コードがたこ足 | いないか 危険物等は持ち込まれて | ない所定の場所にあるか 消火器は使用に際し支障 | に処理されているか 喫煙場所の吸い殻は適正 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検・検査者 ○○○○ |  |  |  |  | 防火管理者の確認 年 月 日 ㊞ |  |  |  |

別表２

火気設備器具及び防火施設等の自主検査チェック表（定期）（例）

年　　月　　日

| 点検・検査項目 | 点検・検査結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 火気使用設備・器具は、可燃物等から火災予防上安全な距離を確保しているか。 | 適 ・ 否 |  |
| 排気ダクトや天蓋に油、ほこり等の可燃物の付着がないか | 適 ・ 否 |  |
| 電気設備・器具 ・ コンセント差込口の接続はよいか ・ 照明器具等による可燃物品の発熱はないか。 ・ 電気配線の上に物品の存置は配線の束ねはないか。 ・ レンジ・オーブン等の温度調節機能に異常はないか。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| ガス設備・器具 ・ レンジ・オーブン等の温度調節機能に異常はないか。 ・ ガス接続口の緩みや設備・器具及び配管等に変形、損傷はないか。 ・ 不完全燃焼はないか。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| 防火施設・避難施設 ・ 防火区画の壁・床等に隙間はないか。 ・ 防火戸・防火シャッターが変形、損傷していないか。また、撤去されていないか。 ・ 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害はないか。 ・ 避難階段、避難口、避難通路等の管理は適正か。 ・ 避難通路の表示は適正か。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| 点検・検査者 ○○○○ | 防火管理者の確認 年 月 日 ㊞ |  |

別表３

消防用設備等自主点検チェック表（例）

年　　月　　日

| 点検・検査項目 | 点検・検査結果 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| ・ 消火器の設置数、設置場所は適正か。 ・ 消火器及び噴霧ノズルに変形、損傷はないか。 ・ 標識は正規の場所にあるか。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| ・ 屋内消火栓ボックスの周囲に使用上の障害物はないか。 ・ 屋内消火栓のホースの収納等の維持管理は適正か。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| ・ スプリンクラーヘッドの変形、損傷又未警戒部分はないか。 ・ スプリンクラーヘッドの感知障害、散水障害はないか。 ・ 制御弁の閉鎖はないか。電源は正常か。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| ・ 自動火災報知設備の感知器の変形、損傷、脱落はないか。 ・ 主ベル、地区ベルは停止されていないか。 ・ 表示灯は点灯しているか。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| ・ 非常ベル、放送設備の電源は遮断されていないか。 ・ 音響装置の鳴動は適切か。 | 適 ・ 否 |  |
| ・ 避難器具は適正な位置に置かれているか。標識は見えるか。 ・ 操作障害はないか。操作面積、降下空間等は確保されているか。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| ・ 誘導灯は点灯しているか。 ・ 誘導灯は蓄電池で点灯するか。 ・ 誘導灯、誘導標識の視認障害はないか。 | 適 ・ 否 適 ・ 否 適 ・ 否 |  |
| 点検・検査者 ○○○○ | 防火管理者の確認 年 月 日 ㊞ |  |

別表４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その１

防火・避難施設等自主検査チェック表（定期）（例）

| 実施項目及び確認箇所 |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- |
| 防火施設 | （１） 構造及び開口部 |  |
|  | ① 防火戸取り付け部の壁体にひび割れ等の不具合等がないか。 |  |
|  | ② 防火戸の内外に防火上支障となる可燃物及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | （２） 防火区画 |  |
|  | ① 防火区画を構成する壁・天井に破損がないか。 |  |
|  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  | ③ 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 |  |
|  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じないか。 |  |
|  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況はよいか。 |  |
| 避難施設 | （１） 通路 |  |
|  | ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  | ② 避難上支障となる看板・ディスプレイ等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | （２） 階段 |  |
|  | ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  | ③ 階段室に設備・機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | （３） 避難口 |  |
|  | ① 扉の開閉方向は、避難上支障ないか。 |  |
|  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |

その２

| 火気使用設備器具 | （１） ガス配管の老朽化、亀裂、損傷、漏えいがないか。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | （２） 排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また、可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |
|  | （３） 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |
|  | （４） 火気使用設備器具の周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | （１） 変電設備 |  |
|  | ① 変電室の天井・壁・床等に漏水箇所等がないか。 |  |
|  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
|  | （２） 電気器具等 |  |
|  | ① 照明器具等の固定状況に脱落のおそれのある緩み等がないか。 |  |
|  | ② タコ足の接続をしていないか。 |  |
|  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 少量危険物施設等 | （１） 少量危険物施設等（ボイラー設備等） |  |
|  | ① 標識・掲示板は掲げられているか。 |  |
|  | ② 区画の壁体に亀裂・損傷等がないか。防火戸の開閉に異常がないか。 |  |
|  | ③ 危険物の漏れ、あふれ、飛散がないか。 |  |
|  | ④ タンクからの漏えいがないか。 |  |
|  | ⑤ 容器の転倒、落下防止措置がされているか。 |  |
|  | （２） 指定可燃物施設 |  |
|  | ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  | ② 貯蔵取扱場所の周辺に火気がないか。 |  |
|  | ③ 整理整頓がされているか。 |  |

|  | 防火管理者確認 |
| --- | --- |

（備考）　不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　　　×･･･不備・欠陥　　　･･･即時改修

別表５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その１

消防用設備等自主点検チェック表（定期）（例）

| 実施設備 | 確認箇所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日） | （１） 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | （２） 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | （３） 安全栓が外れてないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | （４） ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | （５） 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内（屋外）消火栓設備 （ 年 月 日） | （１） 使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | （２） 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | （３） ホース、ノズルが接続され、変形、損傷がないか。 |  |
|  | （４） 表示灯が点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日） | （１） 散水の障害がないか。（例：物品の積み上げなど） |  |
|  | （２） 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３） 送水口の変形及び操作障害がないか。 |  |
|  | （４） スプリンクラーヘッドに漏れ、変形がないか。 |  |
|  | （５） 制御弁が閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日） | （１） 散水の障害がないか。 |  |
|  | （２） 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３） 管、管継手に漏れ、変形がないか。 |  |
| 泡消火設備 （ 年 月 日） | （１） 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | （２） 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （３） 泡のヘッドに詰まり、変形がないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日） | （１）起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動起動装置） |  |
|  | （２） 手動起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | （３） スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどがないか。 |  |
|  | （４） 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日） | （１） 表示灯が点灯しているか。 |  |
|  | （２） 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | （３） 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （４） 感知器の破損、変形、脱落がないか。 |  |

| ガス漏れ火災 警報設備 （ 年 月 日） | （１） 表示灯は点灯しているか。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | （２） 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | （３） 用途変更、間仕切りの変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （４） ガス漏れ検知器に変更、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日） | （１） 電源表示は点灯しているか。 |  |
|  | （２） 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日） | （１） 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | （２） 操作上障害となるものがないか。 |  |
|  | （３） 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 非常放送設備 （ 年 月 日） | （１） 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | （２） 試験的に放送設備により放送ができるか確認する。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日） | （１） 設置場所に標識が設けられているか。 |  |
|  | （２） 使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | （３） 降下空間が確保されているか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日） | （１） 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | （２） 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | （３） 外箱及び表示灯は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | （４） 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日） | （１） 周囲に使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | （２） 道路から採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |
|  | （３） 地下式の防火水槽の水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日） | （１） 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | （２） 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | （３） 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |
|  | （４） 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |

その２

| ガス漏れ火災 警報設備 （ 年 月 日） | （１） 表示灯は点灯しているか。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | （２） 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | （３） 用途変更、間仕切りの変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |
|  | （４） ガス漏れ検知器に変更、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災警報器 （ 年 月 日） | （１） 電源表示は点灯しているか。 |  |
|  | （２） 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日） | （１） 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | （２） 操作上障害となるものがないか。 |  |
|  | （３） 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 非常放送設備 （ 年 月 日） | （１） 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | （２） 試験的に放送設備により放送ができるか確認する。 |  |
| 避難器具 （ 年 月 日） | （１） 設置場所に標識が設けられているか。 |  |
|  | （２） 使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | （３） 降下空間が確保されているか。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日） | （１） 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | （２） 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | （３） 外箱及び表示灯は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | （４） 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日） | （１） 周囲に使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | （２） 道路から採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |
|  | （３） 地下式の防火水槽の水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日） | （１） 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | （２） 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | （３） 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |
|  | （４） 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |

その３

| 連結送水管 （ 年 月 日） | （１） 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （２） 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |
|  | （３） 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 |  |  |
|  | （４） 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |  |
|  | （５） 表示灯が点灯しているか。 |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日） | （１） 周囲に使用上障害となるものがないか。 |  |  |
|  | （２） 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |  |
|  | （３） 表示灯が点灯しているか。 |  |  |
| 備 考 |  |  |  |
| 点検実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は、直ちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　　　×･･･不備・欠陥　　　･･･即時改修

別表６

自衛消防隊の編成と任務

| 隊長・副隊長 |  |  | 係 別 | 隊員名 | 任 務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 衛 消 防 隊 長 氏 名 | 自 衛 消 防 隊 副 隊 長 氏 名 |  | 指揮班 |  | ①隊長、副隊長の補佐 ②自衛消防本部の設置 ③隊員への命令の伝達並びに情報の収集 ④消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導 ⑤その他指揮統制上必要な事項 |
|  |  |  | 通報連絡班 |  | ①火災を発見又は他の方法で知った場合、防災センターへ通報 ②非常警報設備を操作し、館内に報知 ③１１９番へ通報 ④関係者への連絡 |
|  |  |  | 消火班 |  | ①消火器、屋内消火栓を活用し消火作業に従事 |
|  |  |  | 避難誘導班 |  | ①メガホン、携帯用拡声器等を活用し、火点反対側の階段等を選定し、誘導する。 ②避難障害物品の除去 ③避難上重要な箇所（出口・曲がり角・下階との合流箇所等）に分散配置し、二次災害の発生防止 ④未避難者、要救助者の確認 ⑤火災階及びその上階を避難優先 |
|  |  |  | 安全防護班 |  | ①防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ②空調設備の停止 ③非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止 ④エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 |
|  |  |  | 応急救護班 |  | ①応急救護所の設置（自衛消防本部へ設置） ②負傷者の応急処置 ③救急隊との連携 |
|  |  |  | 搬出班 |  | 非常持ち出し物品の搬送と管理 |

別表７

自衛消防活動等装備品リスト（例）

| 任務別 | 品 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用意すべき資機材 | ○× | 用意が推奨される資機材 | ○× |
| 指揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 建築図面（平面・配管・電気設備） |  | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗） |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 非常通報連絡先一覧 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 初期消火 | 防火衣 |  | ▲可搬消防ポンプ |  |
|  | 消火器具 |  | 破壊器具（とび口等） |  |
|  |  |  | 防水シート |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  | 名簿（従業員・宿泊者・入院者等） |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
|  | 携帯用拡声器 |  | 切断機具（ドアーチェーン等切断用） |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等） |  | エンジンカッター |  |
|  | 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 油圧式救助器具セット |  |
|  | 建物図面（平面・配管・電気設備等） |  |  |  |
| 応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材（テント、ベッド等） |  |
|  | 担架 |  | 傷病者記録用紙 |  |
|  |  |  | 車椅子 |  |
|  |  |  | 自動体外式除細動器（AED） |  |
| その他 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、PC、電子記録等） |  | 携帯発電機 |  |
|  | 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 |  |  |  |

※　資機材は、持ち出しやすい場所に備蓄・保管します。

※　備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管します。

※　食糧（缶詰、乾パン等）：必要日数×必要人数分

※　飲料水（目安　１日／３リットル）：必要日数×必要人数分

別表８

自衛消防訓練実施結果記録書（例）

| 実施日時 | 年 月 日 時 分から 時 分まで |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施場所 |  |  |  |  |  |  |
| 実施範囲 | 全体 ・ 部分（ 棟 階） |  |  |  |  |  |
| 訓練想定 （該当する□にチェックをし、具体的な内容を記載する。） | □火災 ・ □ 地震 ・ その他の災害（ ） 具体的な内容： |  |  |  |  |  |
| 訓練項目等 （該当する□にチェックをし、参加人員を記入する。） | □総合訓練 |  |  |  | 名 |  |
|  | 個別訓練 | □消火訓練 |  | 名 | □通報訓練 | 名 |
|  |  | □避難訓練 |  | 名 |  |  |
|  |  | □その他（ ） |  |  |  | 名 |
| 訓練参加者 内訳 | 従業員 ・ 居住者等（ 全員 ・ 一部 ） 名 （うちパート・アルバイト 名） 参加者内訳：自衛消防隊員 名 本部隊員 名（うち防災センター要員 名） 地区隊員 名 |  |  |  |  |  |
| 訓練指導者 | 職 氏名 |  |  |  |  |  |
| 結果への意見 | 全体の評価 |  |  |  |  |  |
|  | 推奨事項 |  |  |  |  |  |
|  | 反省点 |  |  |  |  |  |
| 記録作成者 | 職 氏名 |  |  |  |  |  |

備考１　総合訓練とは、火災の覚知又は発見から消防隊到着までの初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供など一連の自衛消防活動に係る訓練をいう。

２　訓練の事前計画や実施記録等を別に作成した場合は、添付しておくこと。

別記様式１－１

防火管理業務の委託状況

（常駐方式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

| 防火対象物 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 管理権原者氏名 |  |  |  | 防火管理者氏名 |  |  |  |  |
| 受 託 者 | 氏名（名称） |  |  |  | 教育担当者氏名 |  |  |  |  |
|  | 住所（所在地） |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 担当事務所 |  | 名 称 |  |  | 責任者氏名 |  |  |  |
|  |  |  | 所在地 | TEL |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火 管理業務の範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の方法 常 駐 方 式 |  | 所有区分 事 項 |  | 営業日（平日） |  |  | 休業日 |  | 摘 要 |
|  |  |  |  | 従業（公開） 時間内 | 従業（公開） 時間外 |  | （休日） |  |  |
|  |  | 常駐場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常駐人員 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |

別記様式１－２

防火管理業務の委託状況

（巡回方式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

| 防火対象物 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 管理権原者氏名 |  |  |  | 防火管理者氏名 |  |  |  |  |
| 受 託 者 | 氏名（名称） |  |  |  | 教育担当者氏名 |  |  |  |  |
|  | 住所（所在地） |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 担当事務所 |  | 名 称 |  |  | 責任者氏名 |  |  |  |
|  |  |  | 所在地 | TEL |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火 管理業務の範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の方法 巡 回 方 式 |  | 所有区分 事 項 |  | 営業日（平日） |  |  | 休業日 |  | 摘 要 |
|  |  |  |  | 従業（公開） 時間内 | 従業（公開） 時間外 |  | （休日） |  |  |
|  |  | 巡回場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 巡回人員 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |

別記様式１－３

防火管理業務の委託状況

（遠隔移報方式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　年　　月　　日現在）

| 防火対象物 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 管理権原者氏名 |  |  |  | 防火管理者氏名 |  |  |  |  |
| 受 託 者 | 氏名（名称） |  |  |  | 教育担当者氏名 |  |  |  |  |
|  | 住所（所在地） |  |  | TEL |  |  |  |  |  |
|  | 担当事務所 |  | 名 称 |  |  | 責任者氏名 |  |  |  |
|  |  |  | 所在地 | TEL |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火 管理業務の範囲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火管理業務の方法 遠 隔 移 報 方 式 |  | 所有区分 事 項 |  | 営業日（平日） |  |  | 休業日 |  | 摘 要 |
|  |  |  |  | 従業（公開） 時間内 | 従業（公開） 時間外 |  | （休日） |  |  |
|  |  | 現場確認要員 の待機場所 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 常駐人員 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 委託時間帯 |  |  |  |  |  |  |  |

２　実施すべきこと

通報班

初期消火

火災時における任務分担

・通　報・・・・・１１９番通報、その後各任務の補助

・初期消火・・・・消火器、屋内消火栓等を用いた初期消火

・避難誘導・・・・メガホンや拡声器を活用した在館者の避難誘導

・住所：○○市○○町○丁目○番○号

・目標：○○のどちら側（東西南北）

・何が燃えているのか

・逃げ遅れやけが人の有無

・自分の氏名、連絡先

・店内にいる人に火災の発生を知らせ、指示に従うよう伝える。

・頭を低く、ハンカチ等を口にあてて、煙を吸わないように伝える。

・非常口、避難階段へ誘導する。

・在館者の人数、けが人の有無を確認する。

①通　報

①出火場所、テナント名称等

②初期消火、避難誘導の状況

③逃げ遅れ、けが人の有無

③避難誘導

…

★消火器を使用する場合

①　安全ピンを引き抜く

②　ホースを向ける

③　レバーを強く握る

②初期消火

火災発生

大声で周りに知らせる

火事だー！

３　消防隊へ報告すべきこと

１　火災時の任務（組織図）

別図１

+

１１９番通報要領

別図２

| 火 災 |  | 救 急 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防本部 | 119番消防です。火事ですか？救急ですか？ |  |  |
| 通報者 | 火事です。 | 救急です。 |  |
| 消防本部 | 何が燃えていますか？ | 消防本部 | 住所を教えて下さい。 |
| 通報者 | （状況を報告する） | 通報者 | ○○市○○町○丁目○番○号です。（ビル等の名称、階数、部屋番号等） ※ 住所が分からない場合は、目印となる目標 |
| 消防本部 | 住所を教えて下さい。 | 消防本部 | どうされましたか？ |
| 通報者 | ○○市○○町○丁目○番○号です。（ビル等の名称、階数、部屋番号等） ※ 住所が分からない場合は、目印となる目標 | 通報者 | （状況を報告する） |
| 消防本部 | 何階のどこが燃えていますか？ 逃げ遅れやけが人はいますか？ | 消防本部 | 何歳ぐらいの方で、どんな様子ですか？ |
| 通報者 | （状況を報告する） | 通報者 | （状況を報告する） |
| 消防本部 | あなたのお名前と電話番号をお願いします。 | 消防本部 | あなたのお名前と電話番号をお願いします。 |
| 通報者 | (自分の名前）です。電話番号は○○○です。 | 通報者 | (自分の名前）です。電話番号は○○○です。 |
| 消防本部 | すぐに消防車と救急車が向かいます。危ないと思ったら、ただちに避難して下さい。 | 消防本部 | すぐに救急車が向かいます。救急車が近づいたら誘導をお願いします。 |